Configurazione WAP via GPRS Linux

Per la configurazione e’ stata utilizzata la distribuzione Debian.

Verrà utilizzato il pacchetto "ppp" che contiene gli script "pon" e "poff".

- Creare il file /etc/ppp/peers/gprs_vodafone con i seguenti parametri:

  - hide-password

  - noauth

  - connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/gprs_vodafone"

  - debug

  - -crtscts

  - /dev/ttyS0 (identificativo della porta per il cavo seriale)

  - 57600

  - defaultroute

  - noipdefault

  - remotename gprs_vodafone

  - ipparam gprs_vodafone

  - usepeerdns

- Creare il file /etc/ppp/resolv/gprs_vodafone con i seguenti parametri:

  - nameserver 10.127.1.41

- Creare il file /etc/chatscripts/gprs_vodafone con i seguenti parametri:

- ABORT BUSY

- ABORT 'NO CARRIER'

- ABORT VOICE

- ABORT 'NO DIALTONE'

- ABORT 'NO DIAL TONE'

- ABORT 'NO ANSWER'

- ABORT DELAYED

- '' ATZ

- OK-AT-OK AT+CGDCONT=1,"IP","web.omnitel.it"

- OK-AT-OK AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31

- OK-AT-OK AT+CGQMIN=1,2,4,3,6,31

- OK-AT-OK AT+CGATT=1 OK-AT-OK ATD*99#

- CONNECT ''

- Per avviare la connessione digitare in console pon gprs_vodafone

- Per terminare la connessione digitare in console poff gprs_vodafone